- 单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1．安全性、适用性和耐久性概括为结构的（C   ）。

A可靠度

B安全度

C可靠性

D技术性

2．当受均布荷载作用的悬臂钢筋混凝土梁的跨度增大１倍时，其最大变形f（D）。

- 增大到原来的４倍

- 增大到原来的８倍

- 增大到原来的１２倍

- 增大到原来的１６倍

q

L

3．某简支梁受力情况如下，其中心点处的弯矩数值大小为（D）。

A

B

A.1/2ql2

B.ql2

C.1/4ql2

D.1/8ql2

4. 工程上常把导热系数λ值（ A  ）的材料称为绝热材料。

A小于0.25W／（m·k）

B小于0.3W／（m·k）

C大于于0.25W／（m·k）

D．大于0.3W／（m·k）

5.房屋建筑工程材料中生石灰的化学分子式为（D）。

- CaCO3

- CaSO4

- Ca(OH)2

- CaO

6．以下关于楼梯构造叙述错误的是：(  C )

A室外疏散楼梯和每层出口处平台，均应采取非燃烧材料制作。

B楼梯休息平台宽度应大于或等于梯段的宽度；每个梯段的踏步一般不应超过18级，亦不应少于3级。

C楼梯平台上部及下部过道处的净高不应少于2m，楼梯段净高不应小于2.1m。

D室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起步不宜小于0.90m。

7. 下列有关大理石的叙述，不正确的说法是（B）。

- 大理石板材是一种碱性石材，容易被酸侵蚀而影响使用，因此除极少数石材以外，大理石磨光板材一般不宜用于室外饰面

- 大理石是变质岩，为中性石材

- 大理石的化学成分是碳酸钙和碳酸镁，为碱性石材

- 大理石是隐晶结构，为中等硬度石材

8.在土方工程中，（D）常应用于大面积场地平整，开挖大型基坑、填筑堤坝和路基等，最适宜于开挖含水量不超过27%的松土和普通土。

- 推土机

- 正铲挖土机

- 拉铲挖土机

- 铲运机

9.某现浇钢筋混凝土单跨简支梁，梁长６m，混凝土强度为C４０，当混凝土强度至少应达到（C）N/mm2时，方可拆除底模。

- C４０

- C３２

- C３０

- C２０

10.竖向结构（墙、柱等）浇筑混凝土时，混凝土的自由下落高度不应超过（D）m。

A.1.5

B.2

C.2.5

D.3

11．以下关于屋面防水叙述错误的是：( D  )

A以导为主的屋面防水，一般为坡屋顶

B平屋面采用结构找坡不应小于3%

C以阻为主的屋面防水，一般为平屋面

D平屋面采用材料找坡宜为5%

12. 硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行（C）验算。

- 承载力标准值

- 承载力设计值

- 承载力极限状态

- 承载力正常使用状态

13.预制构件的吊环，必须采用未经冷拉的（A）级钢筋制作，严禁以其他钢筋代换。

- HPB235

- HRB335

- HRB400

- RRB400

１4. 后张法中预应力筋承受的张拉力是通过（D）传递给混凝土构件的。

A粘结力

B摩擦力

C压力

D锚具

15.经纬仪DJ０７，其中数字下标表示了该仪器一测回方向观测中误差为（A）。

A.0.7秒

B.7秒

C.0.7分

D.7分

16.室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。施工环境温度不应低于（B）℃。

- 3

- 5

- 10

- 15

17. 停建、缓建工程的档案，暂由（A）保管。

A.建设单位

B.监理单位

C.总承包单位

D.设计单位

18.消防水泵房、配电室、空调机房等，其内部所有装饰装修材料应采用（A）级装饰装修材料。

- A

- B1

- B2

- B3

19．混凝土小型空心砌块应（C）。

A．正面朝上正砌于墙上

B．正面朝下反砌于墙上

C． 底面朝上反砌于墙上

D．底面朝下正砌于墙上

20．隐框和半隐框玻璃幕墙，其玻璃与铝型材的粘结必须采用（C）硅酮结构密封胶粘结。

A 酸性  B 碱性  C 中性 D 复合