2A312070 建筑幕墙工程施工技术

框架知识体系

2A312071 掌握玻璃幕墙工程施工技术要求

| 建筑幕墙的分类 | - 按建筑幕墙的面板材料可分为：玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、组合幕墙 - 按幕墙施工方法可分为：单元式幕墙、构件式幕墙 |
| --- | --- |

| 建筑幕墙预埋件的种类 | 包括平板形和槽形两种，其中平板形预埋件最为广泛 |
| --- | --- |

| 框支承玻璃幕墙制作安装要求 | - 半隐框、隐框玻璃幕墙的玻璃板块制作是保证玻璃幕墙工程质量的一项关键性的工作，注胶前的玻璃面板及铝框的清洁工作应采用“两次擦”工艺。 - 硅酮结构密封胶注胶前必须取得合格的相容性检验报告，必要时应加涂底漆。不得使用过期的密封。 - 单片镀膜玻璃的镀膜面一般应朝向室内一侧，阳光控制镀膜中空玻璃的镀膜面应朝向中空气体层。 |
| --- | --- |

| 全玻幕墙安装的技术要求 | - 全玻幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm；夹层玻璃单片厚度不应小于8mm；玻璃肋截面厚度不应小于12mm；截面高度不应小于100mm。 - 胶缝必须采用硅酮结构密封胶。 - 全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶。 - 使用镀膜玻璃的全玻幕墙不能采用酸性硅酮结构密封胶和酸性硅酮耐候密封胶嵌缝。 - 全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8毫米，且应采用密封胶密封。 |
| --- | --- |

| 建筑幕墙防火构造要求 | - 无窗槛墙的幕墙，应在每层楼板的外沿设置耐火极限不低于1小时、高度不低于0.8米的不燃烧实体裙墙或防火玻璃墙。 - 同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。 |
| --- | --- |
| 建筑幕墙的保温、隔热构造要求 | - 有保温要求的玻璃幕墙应采用中空玻璃，必要时采用隔热铝合金型材；有隔热要求的玻璃幕墙宜设计适宜的遮阳装置或采用遮阳型玻璃。 - 金属与石材幕墙的保温材料可与金属板、石板结合在一起，但应与主体结构外表面有50毫米以上的空气层，以供凝结水从幕墙层间排出。 |

2A312072 熟悉金属与石材幕墙工程施工技术要求

| 金属与石材幕墙面板安装要求 | - 金属板与石板通常由加工厂一次加工成型后，运抵现场安装。 - 石材幕墙的面板与骨架的连接有钢销式、通销式、短槽式、背栓式、背挂式等方法。 - 金属板、石板空缝安装时，必须有防水措施。并应有排水出口。 - 金属与石材幕墙板面嵌缝应采用中性硅酮耐候密封胶，且要求采用经耐污染性试验合格的石材专用硅酮耐候密封胶。 |
| --- | --- |

本章历年考题

2005年

- 单项选择题

- 钢模板对拉螺栓(见图),在浇筑混凝土时受力类型为( A )。

- 拉伸

- 压缩

- 弯曲

- 剪切

- 吊装一钢梁,吊点位置不变,吊索与梁的夹角分别为600、450、300,试比较钢梁所受的压力大小,下面正确的排序是(A)。

- Ⅲ>Ⅱ>Ⅰ

- Ⅲ>Ⅰ>Ⅱ

- Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ

- Ⅲ=Ⅱ=Ⅰ

- 国内常用钢筋品种中,(C)的强度最低.

- HRB335

- HRB400

- HPB235

- RRB400

- 二根简支钢梁,截面如图所示,钢梁跨度及所受荷载相同,其中截面1和截面2的面积相同,当采用(C)时,梁的抗弯能力最大.

- 截面1，Q235钢

- 截面2，Q235钢

- 截面1，Q345钢

- 截面2，Q345钢

- 图示简支梁,支座A的反力为(A)KN.

A．1/4

B.1/2

C.3/4

D.1

- 混凝土强度单位为(B).

- N

- N/mm2

- N.mm

- N/mm

- 图示简支桁架,上弦杆AB主要承受(C).

- 弯矩

- 扭矩

- 压力

- 剪力

- 钢筋混凝土基础底板挑出部分,受力钢筋应配置在板的(A).

- 上部

- 中间

- 下部

- 两侧

- HPB235级钢筋属(A)钢.

- 低碳

- 中碳

- 低合金

- 高合金

- 2.5米厚的钢筋混凝土基础底板,属大体积混凝土,混凝土用水泥不宜选用(B).

- 矿渣水泥

- 硅酸盐水泥

- 火山灰水泥

- 粉煤灰水泥

- 施工测量中主要用于测高程的仪器是(B).

- 经纬仪

- 水准仪

- 照准仪

- 倾角仪

- 测设点位的角度交会法是根据(C)来测设的.

- 两端距离

- 一个角度 一段距离

- 二个角度

- 十个坐标差

- 水准测量中,设A点为后视点,B点为前视点,A点的高程为45.382米,后视读数为1.202米,前视读数为1.302米,则B点的高程为(D)米.

A.44.180

B.44.482

C.45.182

D.45.282

- 房屋结构抗震主要研究(C)发生时房屋结构的抗震设防能力.

- 火山地震

- 陷落地震

- 构造地震

- 海啸地震

- 基坑验槽的重点应选择在(A)或其他受力较大的部位.

- 柱基、墙角

- 基坑中心

- 基坑四周

- 地基边缘

- 构件按最小配筋率配筋时,钢筋代换原则为:代换前后(D)相等.

- 强度

- 刚度

- 数量

- 面积

- 硅酸盐水泥.普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的普通混凝土浇水养护的时间最少为(D)天.

A．3

B．4

C．5

D．7

- 水泥的水化作用只有在适当的(C)条件下,才能顺利进行.

- 湿度和强度

- 湿度和压力

- 温度和湿度

- 温度和日照

- 砂浆的稠度越大,说明(B).

- 强度越小

- 流动性越大

- 黏结力越强

- 保水性越好

- 混凝土伸缩后浇带的保留时间应根据设计确定,若设计无要求时,一般最少保留(C)天.

A．14

B．21

C．28

D．45

- 砖墙水平灰缝的砂浆饱满度最小值为(C).

A．70%

B．75%

C．80%

D．85%

- 测定砂浆强度的一组标准立方体砂浆抗压试件共有(D)块.

A．3

B．4

C．5

D．6

- 在浇筑有主次梁结构的钢筋混凝土楼板时,若要留设施工缝,则施工缝应留在(D)1/3跨度范围内.

- 主梁两端

- 主梁跨中

- 次梁两端

- 次梁跨中

- 普通混凝土的自然养护，应在混凝土浇筑完毕后(A)小时以内加以覆盖和浇水养护。

A．12

B．15

C．18

D．24

- 在基坑验槽时，对于基底以下不可见部位的土层，要先辅以(C)配合观察共同完成。

- 局部开挖

- 钻孔

- 钎探

- 超声波检测

- 在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板的混凝土时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇(C)小时，使其获得初步沉实后，再继续浇筑梁和板。

A．0~0.5

B．0.5~1

C．1.0~1.5

D．1.5~2、0

- 在地下工程防水混凝土施工时，墙体水平施工缝应留在(D)。

- 底板内

- 墙体与底板相交处

- 高出底板表面小于300mm

- 高出底板表面不小于300mm

- 在水泥混凝土地面施工时，面层下基层混凝土抗压强度达到(D)时，方可在其上进行下道工序施工。

A．0.5~0.7MPa

B．0.7~1.0MPa

C．1.0~1.2MPa

D．1.2MPa以上

- 在铺设屋面防水巻材时，屋面坡度(A)宜采用平行屋脊铺贴。

- 小于3%

- 3~15%且受震动屋面

- 11~15%

- 20%以上

- 后张法施工中，预应力筯张拉时，应(A)进行张拉。

- 直接在混凝土构件上

- 在固定台座设备上

- 利用混凝土支墩

- 利用混凝土的模板

- 多项选择题

- 砌体结构静力计算方案有(CDE)。

- 塑性

- 弹塑性

- 刚性

- 刚弹性

- 弹性

- 影响新拌混凝土和易性的主要因素有(BCE)。

  - 强度

  - 砂率

  - 外加剂

  - 掺合料

  - 单位全程用水量

- 砖砌体的砌筑方法有(BCD)。

- 干砌法

- “三一”砌筑法

- 挤浆法

- 刮浆法

- 満口灰法

- 钢结构构件的防腐施涂方法，一般采用(BCD)。

- 粘贴法

- 抹涂法

- 刷涂法

- 喷涂法

- 滚涂法

- 钢筋的连接方法有(ABD)。

- 焊接

- 机械加工连接

- 铆接

- 绑扎连接

- 化学粘接

- 屋面刚性防水层与(ABC)的交接处，均应做柔性密封处理。

  - 山墙

  - 女儿墙

  - 凸出屋面的结构物

  - 屋面防水层上小花池

  - 上人屋面踏步

- 无黏结预应力混凝土构件施工主要工序有(BCD)。

  - 预留孔道

  - 预应力钢筋的铺设就位

  - 混凝土的浇筑、养护

  - 预应力钢筋张拉、锚固

  - 孔道灌浆

2006年

一、	单项选择题。

1，	结构除了有足够的强度外，还要限制形变不能过大。限制过大形变的要求为（D）

A,美观						B,延性

C,稳定						D,刚度

2，有三根直杆，材质、截面积、长度均相同，但截面形状不同。三根截面分别如图所示，则其能够承受的拉力大小次序为（D）

І

ІІ

ІІІ

A,  Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ   					B,  Ⅱ>Ⅰ>Ⅲ

C,   Ⅲ>Ⅱ>Ⅰ					D,  Ⅲ = Ⅲ=Ⅰ

3,平面三角支架ABC如图，B点手垂直力P作用，则杆BC受（B）

A

B

C

A，拉力						B，压力

C，剪切						D，扭转

4，简支架受力如图，跨中承受集中荷载，则B点的弯矩为（B）

A，2						B，3

C，5						D，6

5，我国混凝土强度是根据（C）标准值确定的。

A，棱柱体抗压强度				B，圆柱体抗压强度

C，立方体抗抗压强度				D，立方体劈裂强度

6，钢筋混凝土雨篷板，其受力主筋配置于板的（D）

A，两侧						B，中间

C，下边						D，上边

7，砂浆的强度等级用（B）加数学符号来表示。

A，Mu						B,M

B,  D						D,MD

8, 符号φ表示钢筋的种类为（B ）

A.HRB335					B.HPB235

C.  HRB400					D.RRB400

A，HRB335					B,HPB235

C,  HRB400					D,RRB400

9,砖的强度等级用（D）加数字表示。

A，C						B,S

C,  M						D,Mu

10,当梁端下砌体的局部应力过大时，最简单的方法是在梁端下设置（C）。

A，构造体					B，窗过梁

C，刚性垫块					D，圈梁

11，某刚性方案砌体结构房屋，柱截面360mm×480mm，柱的计算高度为3.6m，则其高厚比为（B）

A，9						B,  10

C, 11				        D，12

12，砌体结构中，如采用混合砂浆，其中熟石灰的主要成分为（C）

A，CaO						B,

C, 				D，

13,钢筋中的主要元素是（D）

A， 碳						B,  硅

C, 	锰			            D，铁

14，硅酸盐水泥分为42.5、42.5R 、52.5、52.5R等几个等级，其中字符R表示为（D）水泥

A，缓慢型					B，加强型

C，速凝型					D，早强型

15.fcu是指( A  )强度。

A.立方体抗压    B.圆柱体抗压     C.棱柱体抗压      D.棱柱体抗拉

16.可用作填土土料的是( D   )。

A.淤泥质土      B.膨胀土       C.冻土             D.粘性土

17.在施工现场推土机常用于(   B  ).

A.开挖基槽    B.场地清理     C.肥槽回填      D.土料装卸

18.基坑钎探后的孔要用( C   )灌实.

A.生石灰粉     B.水泥     C.砂      D.豆石

19.对基础地面下0.9m厚的局部淤泥质软弱土层,可以采用的地基处理方法是(  A   ).

A.换土垫层法     B.强夯法      C.振冲法     D.挤密桩法

20.筏形基础混泥土浇筑时,若必须留设施工缝,则应设置( C   ).

A.后浇带         B.加劲带        C.止水带          D.隔离带

21.墙柱等竖向结构浇筑混凝土前,底部应先填(  D    )厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆.

A.5~10mm     B.10~25mm      C.25~50mm      D.50~100mm

22.造成混凝土柱烂根的最主要的原因是(   B  ).

A.混凝土养护不好       B.模板拼缝不严      C.成品保护不好      D.钢筋位置不对

23.砖墙的水平灰缝厚度一般为(   C  )mm..

A.2    B.5      C.10      D.15

24.钢结构构件防腐施涂顺序一般是( A   ).

A.先上后下,先难后易       B.先上后下,先易后难       C.先下后上,先难后易

D.先下后上,先易后难

25.当铺贴连续多跨的屋面卷材时,正确的施工次序是(  C  ).

A.先低跨后高跨,下远后近     B.先低跨后高跨,先近后远

C.先高跨后低跨,先远后近     D.先高跨后低跨,先近后远

26.地下工程卷材防水层的施工方法大多采用(   B   ).

A.外防内贴法     B.外防外贴法     C.内防内贴法      D.内防外贴法

27.测定砂浆强度的正立方体试件标准养护时间为(  D    )天.

A.7       B.14       C.21       D.28

28.水泥混凝土地面面层浇筑完成后,在常温下养护不少于(  C   )天.

A.3     B.5     C.7      D.10

29.预应力混凝土先张法工艺适于( A   ).

A.构件厂生产中小型预应力混凝土构件

B.构件厂生产大型预应力混凝土构件

C.施工现场生产大型预应力混凝土构件

D.施工现场拼装整体预应力结构

二、	多项选择题。

41，常用的水泥的技术要求有（ABCD）

A，细度						B，强度等级

C，凝结时间					D，体积安定性

E，耐久性

42，施工常用的测量仪器有（ACE）

A，经纬仪					B，物探仪

C，水准仪					D，振动仪

E，全站仪

43，施工测量中，点的平面位置的测设方法有（ACDE）

A，直角坐标法				B，柱坐标法

C，极坐标法					D，角度交会法

E，距离交会法

44，确立放坡大小主要与（ABCD）有关。

A，开挖深度					B，开挖方法

C，工程造价					D，降排水情况

E，其后条件

45，防止砂浆出现和易性差，沉底结硬的措施包括（CDE）

A，	采用高强度水泥配制低强度水泥砂浆

B，	尽量采用细沙拌制砂浆

C，	严格控制砂浆中塑化材料的质量和掺量

D，	灰桶中的砂浆经常翻拌、清底

46，高聚物改性沥青防水卷材采用热熔法施工时，主要工序包括（BCDE）

A，铺撒热沥青				B,滚铺

C，排除气体					D，辊压粘结

E，	刮封接口

47，后张法有粘结预应力混凝土施工工序包括（ABCD）

A，预留孔道					B，混凝土浇筑

C，预应力筋张拉				D，预应力筋锚固		E,预应力筋放松

2007年

场景（二）某建筑工程，南北朝向，桩基采用锤击法施工，基础底板长×宽×厚为40m×20m×1.1m，不设后浇带和变形缝，该建筑为钢筋混凝土框架结构，普通混凝土小型空心砌块填充墙作围护结构。底板混凝土标号为C35P8，配制底板混凝土采用P.O32.5水泥，浇筑时采用1台混凝土泵从东向西一次连续浇筑完成。

根据场景（二，作答下列题目：

- 锤击沉桩法施工程序：确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→（B）→锤击沉桩→接桩→再锤击。

- 送桩

- 校正

- 静力压桩

- 检查验收

- 国家标准规定，P.O32.5水泥的强度应采用胶砂法测定.该法要求测定试件的（A）天和28天抗压强度和抗折强度。

A．3

B．7

C．14

D．21

- 本工程基础底板的混凝土浇筑方法是（A）施工方法。

- 全面分层

- 分段分层

- 斜面分层

- 台阶分层

- 采用插入式振捣本工程底板混凝土时，其操作应（C）。

- 慢插慢拔

- 慢插快拔

- 快插慢拔

- 快插快拔

- 该工程底板的混凝土养护时间最低不少于（B）天。

A．7

B．14

C．21

D．28

- 本工程主梁、次梁、板的钢筋位置顺序是（D）。

- 主梁筋在上，次梁筋居中，板筋在下

- 主梁筋居中，次梁筋在下，板筋在上

- 主梁筋在下，次梁筋在上，板筋居中

- 主梁筋在下，次梁筋居中，板筋在上

- 普通混凝土小型空心砌块的施工要求是（A）。

- 必须与砖砌体施工一样设立皮数杆、拉水准线

- 小砌块施工应错孔对缝搭砌

- 灰缝可以有透明缝

- 小砌块临时间断处应砌成直槎

- 本工程普通混凝土小型空心砌块龄期至少（D）天的才可施工。

A．7

B．14

C．21

D．28

场景（四）某5层公建工程，条石基础，砖混结构，现浇钢筋混凝土楼板，局部采用防火玻璃隔断。

首层跨度4.5m梁，起拱高度设计无具体要求。检查发现：模板支设起拱不符合要求；楼板中配筋为Φ10@200钢筋错放为Φ8@200。

竣工五年后发生一次地震，房屋多处发生开裂，多处结构破坏。

根据场景（四），作答下列题目：

- 砖、石基础的特点是（D）性能较好。

A．抗拉

B．抗弯

C．抗剪

D．抗压

- 首层跨度4.5m梁模板起拱高度正确的是（B）mm。

A．3

B．10

C．15

D．20

- 模板支设正确的是（A）。

A．模板及其支架按经批准的施工技术方案进行

B．模板允许漏浆

C．模板内杂物可以不清理

D．4.5米跨度模板允许凹陷

- Φ10@200表示热轧（A）钢筋,直径10mm，间距200mm。

- HPB235

- HRB335

- HRB400

- RRB400

- 本工程室内台阶踏步宽度不宜小于（D）mm，踏步高度不宜大于150mm。

A．150

B．200

C．250

D．300

- 防火玻璃按耐火性能分为A、B、C三类，这三类都应满足（A）要求。

- 耐火完整性

- 耐火隔热性

- 热辐射强度

- 热辐射隔热性

- 这次地震使该建筑破坏，可称为地震力产生的（D）效果。

- 平衡

- 变形

- 静定

- 移动

- 在本次地震中，作用在本建筑结构上的地震力按随时间的变异分类，属于（C）类。

- 永久作用

- 可变作用

- 偶然作用

- 均布作用

场景（五）某高层办公楼进行装修改造，主要施工项目有：吊顶、地面（石材、地砖、木地板）、门窗安装、墙面为墙纸、乳胶漆；卫生间墙面为瓷砖，外立面采用玻璃幕墙及干挂石材，大厅中空高度为12米，回廊采用玻璃护栏，门窗工程、吊顶工程、细部工程等采用人造木板和饰面人造木板。

合同要求：质量符合国家验收标准。

施工已进入木装修、石材铺贴阶段。施工过程中，质检人员发现存在以下质量问题：

- 在不同材料基体交接处墙面抹灰产生了开裂现象。

- 发现将吊灯直接安装在吊顶龙骨上。

- 卫生间墙面瓷砖铺贴不够美观、非整砖铺贴不合要求。

根据场景（五），作答下列题目：

- 墙面砖粘贴每面墙不宜有两列以上非整砖，非整砖宽度一般不宜小于整砖的（A）。

A．1/3

B．1/2

C．2/3

D．3/4

- 本工程中,不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强措施时,加强网与各基体的搭接宽度最小不应小于（B）mm。

A．50

B．100

C．150

D. 200

- 根据《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-2001），吊顶安装时，自重大于（B）kg的吊灯严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设后置埋件。

A.2

B．3

C．4

D．5

- 本建筑的公共疏散门应为（A）。

- 防火门

- 侧拉门

- 吊门

- 转门

- 本工程采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是（C）。

A．人造石

B．抛光砖

C．天然石材

D．陶瓷锦砖

- 实木复合地板或中密度（强化）复合地板面层铺设方法错误的是（D）。

- 实铺

- 空铺

- 粘贴

- 机械固定

- 根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325），本工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人选木板面积大于（D）m2时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量分别进行复验。

A．200

B．300

C．400

D．500

- 本工程大厅护栏一侧距楼地面的高度为5米及以上，应使用不小于12厚的（B）mm玻璃。

A．钢化

B．钢化夹层

C．中空

D．夹丝

- 建筑幕墙后置埋件应进行承载力现场试验，必要时应进行（D）试验。

- 极限抗弯

- 极限抗压

- 极限抗剪

- 极限拉拔

- 干压陶瓷砖按材质分为5类，其吸水率在3%~6%范围的是（D）。

- 瓷质砖

- 炻瓷砖

- 炻质砖

- 细炻砖

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

场景（六）某公共建筑，主楼采用钢筋混凝土结构，辅楼采用钢结构。项目经理进场后，立即组织临建搭设。土方施工中加强了质量控制。地质报告显示地下水水位高于槽底标高。

根据场景（六），作答下列题目：

- 钢筋混凝土结构的优点是（AD）。

A．钢筋和混凝土两种材料的强度都能充分利用

B．拆修方便

C．抗裂性能好

D．可模性好，适用面广

E．模板用料少，费工少

- 为了控制土方开挖质量，除应对平面控制桩、水准点进行检查外，还应经常检查（ABC）。

A．基坑平面位置

B．水平标高

C．边坡坡度

D．挖土机械

E．土的含水量

- 本工程基坑验槽时，（ABCD）单位有关人员必须参加验收。

A．勘察

B．监理

C．施工总包

D．降水分包

E．支护分包

- 施工中用于测量两点间水平夹角的常用仪器有（BD）。

- 水准仪

- 经纬仪

- 测距仪

- 全站仪

- 铅垂仪

- 钢结构的连接方法有（ABCD）。

A．焊接

B．普通螺栓连接

C．高强螺栓连接

D．铆接

E．绑扎连接

同步训练

- 单项选择题

1.下列全玻幕墙施工，错误的是（   A   ）

A．钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收

B．吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具的衬垫材料与玻璃应平整结合，紧密牢固

C．允许在现场打注硅酮结构密封胶

D．玻璃面板宜采用机械吸盘安装

2.常用建筑幕墙平板形预埋件中的锚板宜采用（C）。

A.HPB235

B.HRB335

C.Q235

D.冷拉钢筋

3. 金属框架完全不显露于面板外表面的框支承玻璃幕墙是(   C    )。

A．全玻幕墙

B．明框玻璃幕墙

C．隐框玻璃幕墙

D．半隐框玻璃幕墙

4.框支承玻璃幕墙的安装过程中，密封胶嵌缝密封胶的施工厚度（A）。

A.3.5~4.5mm

B. 3.5~4.0mm

C. 3.0~4.5mm

D. 3.5~5.5mm

5.全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触，板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于（ B ）。

A.6mm

B.8mm

C.10mm

D.12mm

6.同一幕墙玻璃单元不应跨越（A）个防火分区。

A.2

B.3

C.4

D.5

7. 半隐框、隐框玻璃幕墙的玻璃板块应在洁净、通风的室内打注硅酮结构密封胶，下列环境温度和相对湿度符合要求的是（C）。

A.温度15℃，相对湿度30%

B. 温度20℃，相对湿度40%

C. 温度25℃，相对湿度50%

D. 温度40℃，相对湿度60%

8. 石材幕墙的石板，厚度不应小于（C）。

A.15mm

B.20mm

C.25mm

D.30mm

9.在非抗震设计或6度、7度抗震设计幕墙中应用，石材幕墙高度不宜大于（A）。

A.20m

B.25m

C.30m

D.35m

二、多项选择题

1. 由于主体结构施工偏差而妨碍幕墙施工安装时，应会同（AD）采取相应措施，并在幕墙安装前实施。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.土建施工单位

E.咨询单位

2. 点支承玻璃幕墙的支承形式有（ABCD）。

A.玻璃肋支承

B.钢管支承

C.钢桁架支承

D.拉索式支承

E.钢梁支承

三、案例分析

背景资料

某一施工队安装一大厦石材幕墙，进场后进行现场切割加工。施工队进场后首先以地平面为基准仪和50米皮卷尺进行放线测量，在安装顶部封边（女儿墙）结构处石材幕墙时，其按装次序是先安装中间部位的石材，后安装四角转角处部位的石材；在施工中由于库存不够，硅酮耐候密封胶采用采用不同于硅酮结构胶的另一品牌，其提供的试验数据和相容性报告，证明其性能指标都满足设计要求，施工完毕后通过验收，施工质量符合验收标准。

问题：

（1）施工队进场后放线的测量基准对不对，为什么？

（2）放线使用的测量仪器和量具是否正确，为什么？

（3）顶部封边（女儿墙）结构出石材幕墙的安装顺序是否正确？为什么？

（4）硅酮耐候密封胶的采用是否正确，硅酮耐候密封胶除了提供常规的实验数据和相溶性报告外，还应提供什么试验报告？

答案：

（1）应以土建提供的三线为测量基准进行放线。

（2）放线使用的测量仪器正确。但在水平测量时应该使用50米钢卷尺。原因是：因为工人在使用卷尺时对卷尺有一个拉力，皮卷尺由于材料的原因在受拉时其长度容易发生变化，从而导致测量误差，而钢卷尺却没有这种现象发生。

（3）在安装顶部封边（女儿墙）结构处石材幕墙时，其安装次序应该是先安装四周转角处部位的石材，后安装中间位置的石材。因为幕墙实际安装框架的定位是由各转角处的石材来确定的。只要各转角处的石材安装完毕了，幕墙实际的安装框架也就确定了。此时拉通线连接各转角处，就很容易确定中间各部位石材的安装位置，并且都能保证它们均处于幕墙实际安装框架位置上。

（4）按规范JGJ133—2001第3.5.3条规定，同一幕墙工程应使用同一品牌的硅酮结构胶和硅酮耐候密封胶。按规范JGJ133—2001第3.5.2条规定，硅酮耐候密封胶除了提供常规的试验数据和相容性报告外还应提供证明无污染的试验报告